本溪市2023年度“揭榜挂帅”

科技项目榜单

项目名称：精准定位蛇形关节臂研发

需求单位：艺创医疗科技（辽宁）有限公司

- 一、需求描述

- 精准定位蛇形关节臂是内窥镜手术中，能够替代人手控制内镜及相关手术器械的设备。其采用多关节蛇型结构，顶端部设有手控开关，长按手控开关时所有关节灵活自如，人手把持可随动至工作半径内任意位置。松开开关后各关节即形锁紧固定。顶端设有可快速装卸的固定夹，固定夹可快速夹持固定直径4mm-11mm圆柱体内窥镜。

- 二、交付成果

- 研制精准定位蛇形关节臂一台，满足技术指标，提供结构设计图纸，提供检测报告，提供成品样机及关键零部件（蛇形关节臂部分）实现原理说明，提供产品注册所需技术相关材料。

- 三、技术指标

- 1.精准定位蛇形关节臂有效工作长度≥850mm

- 2.控制方式为手控

- 3.锁紧固定瞬间定位偏移度≤1mm，灵活状态至锁紧状态反应时间＜1.5s。

- 4.固定时臂身最小承重力＞2.5kg，关节直径≤30mm，解锁后臂身灵活关节无卡顿现象。

- 四、揭榜条件

- 1.为国民经济、社会发展和国家安全做过突出贡献单位。

- 2.获得过国家奖励，具有孵化高新企业成功案例。

- 3.具备高素质机械自动化设计博士学位人员团队，创新工程试点单位。

- 五、完成时限

- 2023年11月15日—2025年11月15日

- 六、联系方式

- 联系人：王兴国

- 联系电话：13998844671

项目名称：高端精密退火炉炉内热场温度均匀性与炉内空气湿度的精确控制

需求单位：本溪鹤腾科技发展有限公司

- 一、需求描述

主要应用于大口径光学玻璃和高性能激光钕玻璃元件，以及需要精密退火的金属及非金属材料的精密退火，经过先进的精确的Fluent热场仿真技术及控制程序，实现热场在升温、保温、降温阶段的温度均匀控制与精确控制。

- 二、交付成果

1.揭榜方须提供完整的设计方案，图纸、材料性能要求等。

2.揭榜方须提供完整的试验过程记录、最终检测数据及报告等。

3.揭榜方须保证所研发的内容可长期稳定的运行。

4.最终结果要以发榜方测试成功，可批量生产为准。

三、技术指标

目标要做到（热场温度均匀性＜±3℃；精确度做到0.1℃）。炉内空气湿度控制在20%RH以内。炉内的工作空间目前定为1x1x1.7(m)，可根据客户需求，定制炉型尺寸。若该炉型研发成功，能满足热场温度均匀性＜±3℃，精确控温0.1℃，炉膛内部湿度控制在≤20%RH。

四、揭榜条件

1.揭榜方必须是国内注册的独立法人资格的高校、科研院所、企业等，负责研发的负责人、技术攻关人员家属不得是外籍。

2.企业须有省级（含）以上研发平台、市级（含）以上重点实验室或同级别研发平台，有技术团队，技术负责人为高级工程师或博士。

3.高校及科研院所须为国内知名、行业内知名，有技术攻关团队，技术负责人须为高级工程师或博士。

4.项目要求2年内终试完成，合作模式面议。

五、完成时限

2023年11月15日至2025年11月15日

六、联系方式

联系人：李忠野

联系电话：13236666359

项目名称：交联聚四氟乙烯

需求单位：辽宁华日高新材料股份有限公司

- 一、需求描述

本次交联聚四氟乙烯揭榜研发项目，揭榜方需承担以下研发内容：研究大规模批量生产交联聚四氟乙烯的方法，考察不同交联方式对材料性能的影响，测试交联聚四氟乙烯的热稳定性、力学性能和耐腐蚀性等。

- 二、交付成果

1. 技术报告：交付一份详细的技术报告，描述研发过程、实验设计、数据分析和结果解读等。报告应包括对交联聚四氟乙烯的制备方法、交联度、物理性能和化学性能等方面的描述。

2. 样品交付：合作研发后提供交联聚四氟乙烯的样品，以供验证和测试。样品应符合指定的交联度和物理性能要求，并提供相应的测试报告。

3.技术指导手册：提供一份技术指导手册，详细描述交联聚四氟乙烯的制备方法、工艺参数、操作指南和质量控制要点等。

4. 知识产权保护文件：提供交联聚四氟乙烯相关的知识产权保护文件，如专利申请文件、技术保密协议等。确保研发成果的知识产权得到保护。

5. 技术培训和支持：提供相关的技术培训和技术支持，以帮助我公司批量的生产交联聚四氟乙烯。

具体成果形式可以根据合同约定和客户需求进行商议和确定。以上提及的交付要件和成果形式是一般情况下的建议，具体的要求会因项目的特殊性而有所不同。在合作研发项目开始前，双方应就交付要件和成果形式进行详细的讨论和协商，以确保双方的期望和需求得到满足。

- 三、技术指标

技术考核指标包括交联度、强度和热稳定性等关键参数。成果转化条件包括达到预期物性要求、完善的研究报告、商业化合作意向和知识产权保护措施。我们期待揭榜方能通过研发优化交联聚四氟乙烯的性能，实现其在高温、腐蚀等极端环境下的应用潜力，并为成功转化成商业化产品打下坚实基础。

- 四、揭榜条件

1.领域专业知识：揭榜方必须是国内注册的独立法人资格的高校、科研院所、企业等，揭榜人员具备高分子材料领域以及和辐照领域的专业知识和技术能力。对高分子材料的性质、合成方法、加工工艺、应用领域等有深入的了解，是这方面的专家。

2.研究背景和经验：具有相关高分子材料研究背景和丰富经验。在该领域有过相关的科研项目经验、发表过相关领域的论文，或者在相关行业有实际应用经验。

3. 解决问题能力：揭榜人员具备解决复杂问题的能力，包括理论分析、实验设计和数据解读等。能够在合作研发项目中提供专业的技术支持和解决方案。

4.团队合作能力：揭榜人员应该具备良好的团队合作能力，能够与合作伙伴协同工作，共同推进研发项目的进展。具备良好的沟通和协调能力，能够有效地与不同背景的合作伙伴进行合作。

5. 知识产权保护意识：揭榜人员具备对知识产权的保护意识，能够遵守相关法律法规，保护研发项目的知识产权，并与合作伙伴建立合理的知识产权保护机制。

- 五、完成时限

2023年11月15日至2024年11月15日

六、联系方式

联系人：韩笑

联系电话：15174104455